[image: image4.png]I‘ B RS IR T

LIANTENG HENGYU




[image: image5.jpg]



	[image: image5.jpg]
	深圳联腾恒宇科技有限公司



产 品 规 格 书
	项目名称：
	双目摄像头

	产品型号：
	L220DWA

	版    本：
	V2.0

	拟  制：  
	杨  洋

	审  核：
	曾欢华

	批  准：
	唐  琦


版本记录
	版本
	日期
	修订人
	版本记录

	V1.0.
	2021年12月16日
	唐 琦
	初版发布

	V2.0.
	2022年5月20日
	曾欢华
	第二版

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


签字记录要求：必须用电子版签章手写体（推荐软件：PDF阅读、编辑器Adobe Acrobat）。
	联腾产品部
	

	联腾品控部
	

	客     户
	

	生  产 商
	


产品描述
1、1/2.7” 工业级双目200 万/130 万高清宽动态图像传感器
2、补光灯光谱: 850nm红外补光灯，补光距离人在1米处人脸清晰成像
3、活体检测距离: 室内正常光30cm∽100cm；弱光30CM~80CM;逆光明30CM~70CM

4、双摄像头双USB2.0连接线输出
5、0.1Lux 超低照效果
6、黑白1.5W,彩色1W 超低功耗
7、-30℃~+70℃宽温度范围稳定工作
8、长达1 年的质保期& 5 万小时无故障寿命
9、平台最低配置：CPU 1.7GHZ 512MB 内存40GB 硬盘XP SP2 系统
10、UVC 架构，兼容Windows XP/7/8.1/10/vista/seven/Mac linux2.6.2(include UVC )多种系统
二、产品外观图
	[image: image1.png]



正面
[image: image2.png]



背面

	图示仅为示意，具体以实际为准


硬件性能参数
	双目摄像头参数

	SENSOR芯片
	RGB摄像头WDR
	IR摄像头B/W
	Remarks

	图像感光片Image Sensor
	HDR CMOS
	HD CMOS
	　

	有效像素Effective pixels
	1920x1080
	1280X960
	　

	感光尺寸Sensor Size
	1/2.7"
	1/3"
	　

	像素大小Pixel Size
	3.0 µm x 3.0 µm
	3.75 µm x 3.75µm
	　

	数据输出类型Image sensor Data output
	Parallel 12bits Raw data
	Parallel 12bits Raw data
	　

	信噪比max S/N ratio
	>40dB
	>44dB
	　

	宽动态范围Dynamic range
	>96dB
	>83.5dB
	　

	输出格式Video output
	MJPG/YUV2
	MJPG/YUV2
	　

	接口类型Interface type
	5-pin 1.25mm USB2.0
	5-pin 1.25mm USB2.0
	　

	镜头滤光片波长Filter wavelength
	650nm
	940nm
	红外灯可配850nm

	　
	USB2.0
	　
	　

	镜头参数
	光学总长Optical length ：7.8mm
	可选

	
	视角FOV ：D=72.5°
	

	
	接口mount ：M12*P0.5
	

	音频audio frequency
	不支持
	不支持
	　

	电源Power requirement
	USB 5V
	USB 5V
	　

	电流Electric current
	Max 200mA
	Max 200mA
	　

	自动曝光控制AEC
	支持
	支持
	　

	自动白平衡AEB
	支持
	支持
	　

	自动增益AGC
	支持
	支持
	　

	PCBA尺寸
	　
	　
	　

	储存温度Storage temperature
	　-40°C to 80°C
	　-40°C to 80°C
	　

	工作温度working temperature
	　-10°C to 70°C
	　-10°C to 70°C
	　

	USB线材Wire rod
	可选
	　
	　

	系统支持System support
	WINXP/XIN7/WIN8/WIN10/Linux/Android/0S X
	多系统兼容


四、 接口定义：
5PIN 1.25 间距的接口定义：
	PIN

定义
	1 脚
	VCC  5V（红色）
	[image: image3.png]EF R

=






	
	2 脚
	DP（绿色）
	

	
	3 脚
	DM（白色）
	

	
	4 脚
	GND（黑色）
	

	
	5 脚
	屏蔽线（黑色）
	


内部资料，敬请保密                                      图片和参数仅供参考，具体以实物为准

